异步清零同步置数可逆计数器设计
1题目要求

要求设计一个异步清零同步置数可逆计数器，要求如下：

计数范围：0~N，N为309。

具有工作模式控制端：复位端、预置数控制端、计数使能端、计数方式控制端（控制递增或者递减计数），并需给出功能表。
设计完成后进行功能仿真，并结合功能表对仿真结果进行分析。
2电路设计
电路设计的输入端口包括时钟信号clk，异步清零复位端信号rst、同步预置数控制端load、预置数输入data_in（8 downtown 0）、计数使能端enable信号、计数方式控制端add_sub信号（高电平控制递增，低电平控制递减计数）。输出端口为data_out（8 downtown 0），表示计数的结果。
3建立项目
在计算机的E盘，建立文件夹count文件夹，项目名称为count，顶层设计文件名也为count。

启动QuartusII软件，在添加文件对话框的file name中输入count.vhd，然后单击add 按钮，添加该文件。
设置完成，单击finish按钮，关闭新项目建立向导。
4编辑与编译
编辑，单击file->new对话框，在Design Files下选中VHDL File选项，单击OK按钮，在文本编辑区输入以下程序：

LIBRARY ieee;

   USE ieee.std_logic_1164.all;

   USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY count IS

   PORT (

      clk       : IN STD_LOGIC;--时钟

      rst       : IN STD_LOGIC;--复位

      load      : IN STD_LOGIC;--预置数控制

      data_in   : IN STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0);--预置数输入

      enable    : IN STD_LOGIC;--使能端

      add_sub   : IN STD_LOGIC;--计数方式控制

      data_out  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0)--计数结果

   );

END count;

ARCHITECTURE behave OF count IS

   SIGNAL data : STD_LOGIC_VECTOR(8 DOWNTO 0) := "000000000";--计数值

BEGIN

   PROCESS (clk, rst)

   BEGIN

      IF (rst = '1') THEN

         data <= "000000000";--异步复位

      ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN

         IF (load = '1') THEN--预置数控制

            data <= data_in;--预置数输入

         ELSIF (enable = '1') THEN--使能端

            IF (add_sub = '1') THEN--计数方式控制，1表示加

               IF (data >= "100110101") THEN--加最大到309

                  data <= "000000000";

               ELSE

                  data <= data + "000000001";--加计数

               END IF;

            ELSIF (data = "000000000") THEN--0表示减

               data <= "100110101";--回到309

            ELSE

               data <= data - "000000001";--减计数

            END IF;

         ELSE

            data <= data;--不变

         END IF;

      END IF;

   END PROCESS;

data_out<=data;--输出

END behave;


5波形仿真
建立波形输入文件，设定仿真时间和周期后，将波形文件以count为名，放在文件夹E:\count文件夹下。

加入元件引脚，调整波形坐标间距后编辑波形，通过鼠标拖动选中要编辑的波形部分，再点击上方的波形设置按钮设置对应的波形。本次计数器波形设置最终如下图所示：

[image: image1.png]NEETEEY S P LA

Master Time Bar: 0ps [ (2] ponter: es.24ns Interval: 65.24ns Start: End:
\seat |[0PF SBDONS 6900ns S00ns 128us  lews 1S2us 22%us 25us 288us 32us 3525 384us 4lbus 4%%us 48us 5.12us Sddus 57ous 608U G4us 672us 70%us 73bus Z63us BQus 8.32us Gedus BBus S.28us  Seus 9925 ©
Name ops [P
L& 50
n st 51 1
o osd 50 M
B b dten U pE)
o enabe 51
L adsb 81
% b ot UX X o





图1
单击processing->start simulation 选项，启动仿真器。使用调制焦距工具调整波形坐标间距，异步清零同步置数可逆计数器仿真波形如下图所示:

[image: image2.png]Master Time Bar: 0ps [«] [(2] ponter: 55305 Interval: 5.93n5 Start:

Ops 320.0ns 6400ns 900ns 128us  LEus  192us 224us 256us 288us  3.2us  352us 384us 4d6us 448us  48us  5.12us Sd4dus SJ6us 6.0Bus  Gdus  672us 7.0%us 7.36us 7.68us 80us 8.32us B6dus B.96us 9.28us  96us 9.92us

Jome v |0 g 8 : f ; 3
n o la 80

n st 81 1

B e B0

B b vz

5 ebe 81

5 addab 81

5 b gt U0





图2 整体仿真图
[image: image3.png]¥

[l Al

=

st

> datain

addsub

> data_out

Value at
ops

50
81
50
vz
81
81

vo

° €D ED 63 €D €3 6 €2 € €V €2 €3 €3 €9 €.€5 €3 €0 €3 €3, €3 €V €3 € € €3 €3 €263, €Y €F. €V €Y. €3 €3 €3 €3 €2 €9 €. €I GREFINED 55 6 15 65 620 65,5 2 AN EH, a5 8D a5 a3





图3 局部放大仿真图
[image: image4.png]Master Tme Bar: 0ps

4 || » | Pointer: 3.76us Interval: 3,76 us Start: End:

Name =
B & 80
ot 81

L kd 80

B b datoin U232

L ensbe 81

L addsb 81

%5 o damout U0

384us. 3520 a0us 408us. a16us 42408 43208 a4us a4 as5us asdus. 47208 agsus assus 436 us.

e L A L A L A A A L e A L A L A e L L AL A L A L L A U L L L L L LT

22

—_— S
€0 €5 €3 € €36 €2.€ €2.€3 €5 €2 €9 € €3 €9 €3 €V €2, € €5 €D €V €3 €Y €3 € €D.EN) €5, ED ED.ED ENEN EDED EH EN EHED D EDEN ENED EHED Y EHED ED D ENEN ED N ENED e Eh EH Y





图4 局部放大仿真图
其中图2为整体仿真图，图3图4为局部放大后的仿真图。
6功能表
异步清零同步置数可逆计数器的如下表所示。
表1 功能表
	rst
	load
	data_in
	enable
	Add_sub
	data_out(输出)
	功能

	1
	x
	xx
	x
	x
	0
	复位

	0
	1
	M
	x
	x
	M
	置数(M)

	0
	0
	xx
	1
	1
	从M开始递增
	加计数

	0
	0
	xx
	1
	0
	从M开始递减
	减计数

	0
	0
	xx
	0
	x
	保持不变
	不变


7 仿真分析
通过功能表可以看出，若rst信号为高电平，则为异步复位功能，data_out将输出0，对应仿真图3可以看到rst信号控制data_out输出低电平。若rst为低电平，则不复位，此时若load为高电平，则为置数功能，此时data_out的输出将等于data_in信号，对应可以看到上面仿真图图3，当load为高电平，输出为232，即data_in信号，因此置数功能仿真验证正确。若rst和load均为低电平，此时enable控制计数器的运行，若enable为低电平，则计数器停止计数，数据保持不变，对应仿真图图2可以看到，enable低电平时，输出保持为6不变，enable为高电平时，正常计数，因此计数使能功能仿真正确。Enable高电平时，若add_sub信号为高电平，则为递增计数，否则为递减计数。对应仿真图图4可以看到，add_sub信号为高电平时，计数值从11一直计数到18，此时add_sub信号变为低电平，计数器从18开始递减，一直减到0，然后重新回到309继续开始递减，因此计数方式控制功能仿真正确。

8 结论

综上分析可知，本设计的计数器完全满足异步清零同步置数可逆计数器的各项要求，功能表与仿真图可以对应。
