系统设计
本设计的系统框图如下：

[image: image1.png]resel plgERF———————————

key_negedgei4_key_negedge

clk_50H - ok s

minute_key - ey

key_negedgei3_key_negedge

oK s
Hour_ey (-
key_negedgei2_key_negedge
oK s
Start_key -

key_negedgei1_key_negedge

ok s

day_key [E———|

time_cti_time_ctr

ok 501
day.
o

displayi_display

e

EX0[7.0]
EX1[7.0]
(EX2[7..0]
EX3[7..0]
(EX4[7..0]
EXS[7..0]
EX6[7.0]
EXT[7..0]




分为按键下降沿检测模块、计时控制模块、数码管显示模块三大部分，按键下降沿检测模块检测调时、调日、调分、启动按键的下降沿，计时控制模块控制初始时间及倒计时，数码管显示模块用于显示。
模块设计
按键下降沿检测模块，因为DE2-115的按键是已经硬件消抖的，故不需写要按键消抖代码，然后按键是按下低电平，所以需要检测下降沿。先用2个触发器将key_in信号打2拍，然后再将两个信号取反相与即可得到按键下降沿。
   --打两拍

   PROCESS (clk_50M)

   BEGIN

      IF (clk_50M'EVENT AND clk_50M = '1') THEN

         key_in_buf0 <= key_in;

         key_in_buf1 <= key_in_buf0;

      END IF;

   END PROCESS;

   key_down <= NOT(key_in_buf0) AND key_in_buf1;--按键下降沿检测

计时控制模块：

模块主要使用状态机控制，状态分为3个，空闲状态、倒计时状态、结束状态。复位后在控制状态，按下启动键后进入倒计时状态，倒计时结束后进入结束状态。在空闲状态下可以通过按键设置起始时间，日按键控制天数加1，加到99回0，时按键控制小时加1，加到23回0，分按键控制分钟加1，加到59回0.在倒计时状态下，时间在1Hz的脉冲信号下按秒递减，直至倒计时到0天0时0分0秒后进入结束状态。结束状态时led指示灯会亮，若要返回重新倒计时则按复位按键。

数码管显示模块:
数码管用于显示倒计时时间，首先将计时控制模块的日、时、分、秒通过Conv_Integer()函数转换为int类型，然后分别求得日、时、分、秒的十位和个位。再通过case语句，将日、时、分、秒的十位和个位对应的8个数码管进行段选赋值，即可使数码管显示数字。
