- 简介

本教程介绍使用计数器产生一定频率的计数，通过计数选择led灯亮或者灭。

- 实验原理

流水灯顾名思义就是多个led灯依次被点亮一次，如此循环便成就了流水灯的效果。

- 程序设计

//时钟计数

always @(posedge sys_clk_i)

begin

if(clk_cnt > 32'd20000000)

begin

clk_cnt <= 32'b0;

end

else

begin

clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1;

end

end

//led灯选择计数，用来选择哪个led灯亮

always @(posedge sys_clk_i)

begin

if(clk_cnt == 32'd20000000)

begin

led_cnt <= led_cnt + 1'b1;

end

end

//led流水输出

always @(posedge sys_clk_i)

begin

case(led_cnt)

4'b0000: led_out <= 16'h0001;

4'b0001: led_out <= 16'h0002;

4'b0010: led_out <= 16'h0004;

4'b0011: led_out <= 16'h0008;

4'b0100: led_out <= 16'h0010;

4'b0101: led_out <= 16'h0020;

4'b0110: led_out <= 16'h0040;

4'b0111: led_out <= 16'h0080;

4'b1000: led_out <= 16'h0100;

4'b1001: led_out <= 16'h0200;

4'b1010: led_out <= 16'h0400;

4'b1011: led_out <= 16'h0800;

4'b1100: led_out <= 16'h1000;

4'b1101: led_out <= 16'h2000;

4'b1110: led_out <= 16'h4000;

4'b1111: led_out <= 16'h8000;

endcase

end

end

- .实验现象

将目录“... \at7_prj_04\at7_prj\at7_prj.runs\impl_1”文件夹下的 at7_prj.bit 文件下载到开发板上，则在开发板上的 16 个led 会依次向右被点亮，当最右侧的 led 点亮并熄灭后，最左侧的led灯又开始亮起来，实现 LED 流水切换的效果。