- 简介

本试验用来试验SRAM的读写功能，通过在线调试工具观察读写的数据，并进行读写数据比对。

- 实验原理

静态数据存储器SRAM是存储数据比较重要的器件，它由锁存器阵列构成。SRAM外部接口包括片选端口，读允许端口，写允许端口，地址端口，数据输出输入端口。在读写数据时，SRAM根据地址信号，经由译码电路选择读写的相对应的存储单元。我们开发板选择的SRAM型号是IS61WV12816EDBLL，可存储128K的数据，其管脚定下如下：

其时序如下图所示：

- 程序设计

rst        , //软复位信号

clk      , //时钟信号

sram_ab    , //sram的地址信号

sram_db    , //sram双向数据信号

sram_wr    , //sram写使能信号

sram_rd    ,  //sram读使能信号

error,      //用来数据比对，如果比对结果错误，则将error赋1,

task_start , //Start    Testing ---LED1

task_finish

);

input           rst       ;

input           clk     ;

output [16:0]   sram_ab   ;

inout  [15:0]   sram_db   ;

output          sram_wr   ;

output          sram_rd   ;

output error;

output           task_start ;

output          task_finish;

//ports

wire            rst       ;

wire            clk     ;

parameter     IDLE     = 3'D0,

WRITE_1  = 3'D1,

WRITE_2  = 3'D2,

READ_1   = 3'D3,

READ_2   = 3'D4;

assign  sram_db = sram_rd ? sram_db_reg:'hz;

//计数用来产生25Mhz的时钟

reg [3:0] clk_count;

always @(posedge clk or negedge rst)

if(!rst)

begin

clk_count<=4'd0;

end

else

begin

clk_count<=clk_count+4'b1;

end

assign clk25m = clk_count[2];

//sram读写state machine

always @ (STATE or sram_ab or error or task_start)

begin

case(STATE)

IDLE    : if(task_start)

NEXT = WRITE_1;

else

NEXT = IDLE   ;

WRITE_1 : NEXT = WRITE_2;

WRITE_2 : if( sram_ab >= 17'h1ffff)

NEXT = READ_1;

else

NEXT = WRITE_1;

READ_1  : NEXT = READ_2;

READ_2  : if(  sram_ab >= 17'h1ffff)//error ||

NEXT = IDLE;

else

NEXT = READ_1;

default : NEXT = IDLE ;

endcase

end

//registe the state

always @ (posedge clk25m or negedge rst)

if(!rst)

STATE <= IDLE;

else

STATE <= NEXT;

- 实验现象

将目录“... \at7_prj_07\at7_prj\at7_prj.runs\impl_1”文件夹下的 at7_prj.bit 文件下载到开发板上，则sram开始自动读写操作，通过在线调试工具可以看到sram_rd信号为低电平时，表明FPGA在读SRAM数据，读出来的数据sram_db_dly与count_dly进行比对，数据一致，则说明sram读写正常，error信号一直是低电平。