## SD 卡读取 BMP 图片显示例程

## 1 实验简介

在前面的实验中我们练习了 SD 卡读写，VGA 视频显示等例程，本实验将 SD 卡里的 BMP 图

片读出，写入到外部存储器，再通过 VGA、LCD 等显示。

本实验如果通过液晶屏显示，需要有液晶屏模块。

## 2 实验原理

在前面的实验中我们在 VGA、LCD 上显示的是彩条，是 FPGA 内部产生的数据，本实验将彩

条替换为 SD 内的 BMP 图片数据，但是 SD 卡读取速度远远不能满足显示速度的要求，只能先写

入外部高速 RAM，再读出后给视频时序模块显示。

### 2.1 BMP 图片格式

本实验直接在 SD 卡中搜索 BMP 文件，假设每个文件都是从 SD 的某个扇区第一个字节开始，

根据 BMP 文件头的特征找到 BMP。

BMP（全称 Bitmap）是 Windows 操作系统中的标准图像文件格式，可以分成两类：设备相关

位图（DDB）和设备无关位图（DIB），使用非常广。它采用位映射存储格式，除了图像深度可选

以外，不采用其他任何压缩，因此，BMP 文件所占用的空间很大。BMP 文件的图像深度可选 1bit、

4bit、8bit 及 24bit。BMP 文件存储数据时，图像的扫描方式是按从左到右、从下到上的顺序。由

于 BMP 文件格式是 Windows 环境中交换与图有关的数据的一种标准，因此在 Windows 环境中运

行的图形图像软件都支持 BMP 图像格式。

对于程序设计来说最重要的是找到 BMP 文件头，BMP 图像文件头格式如下：

1）1-2：(这里的数字代表的是字节，下同）图像文件头。0x4d42=’BM’，表示是 Windows

支持的 BMP 格式。(注意：查 ascii 表 B 0x42,M 0x4d,bfType 为两个字节，B 为 low 字节，M 为 high

字节所以 bfType=0x4D42，而不是 0x424D，请注意)

FPGA 版权所有 1 / 6

2）3-6：整个文件大小。4690 0000，为 00009046h=36934。

3）7-8：保留，必须设置为 0。

4）9-10：保留，必须设置为 0。

5）11-14：从文件开始到位图数据之间的偏移量(14+40+4*（2^biBitCount）)(在有颜色板的情 况下)。4600 0000，为 00000046h=70，上面的文件头就是 35 字=70 字节。

位图信息头

6）15-18：位图图信息头长度。

7) 19-22：位图宽度，以像素为单位。8000 0000，为 00000080h=128。

8）23-26：位图高度，以像素为单位。9000 0000，为 00000090h=144。

9）27-28：位图的位面数，该值总是 1。0100，为 0001h=1。

10）29-30：每个像素的位数。有 1（单色），4（16 色），8（256 色），16（64K 色，高彩 色），24（16M 色，真彩色），32（4096M 色，增强型真彩色）。1000 为 0010h=16。

11）31-34：压缩说明：有 0（不压缩），1（RLE 8，8 位 RLE 压缩），2（RLE 4，4 位 RLE 压 缩，3（Bitfields，位域存放）。

12）35-38：用字节数表示的位图数据的大小，该数必须是 4 的倍数，数值上等于:一行所占 的字节数×位图高度。0090 0000 为 00009000h=80×90×2h=36864。假设位图是 24 位,宽为 41，高 为 30，则数值= (biWidth*biBitCount+31)/32*4*biHeight,即=(41*24+31)/32*4*30=3720

13）39-42：用象素/米表示的水平分辨率。A00F 0000 为 0000 0FA0h=4000。

14）43-46：用象素/米表示的垂直分辨率。A00F 0000 为 0000 0FA0h=4000。

15）47-50：位图使用的颜色索引数。设为 0 的话，则说明使用所有调色板项。

16）51-54：对图象显示有重要影响的颜色索引的数目。如果是 0，表示都重要。

2 / 6

本实验使用不压缩，24（16M 色，真彩色）的BMP 图片，文件头大小是54 个字节，前两个 
字节为“BM”，紧接着4 个字节是文件大小，19-22 字节为图片宽度，这些信息是程序设计中要 使用的重要信息。

## 3 程序设计

由于 SD 卡读写实验，VGA、LCD 显示实验种我们已经练习过 SD 卡和视频相关知识，这里不 再讲解。

本实验的重点模块是 BMP 图片读取模块 bmp_read，bmp_read 模块完成 SD 卡中读取一个扇 区的数据，然后和 BMP 的文件头对比，如果前 2 个字节等于“BM”，然后再找到 19-22 字节， 对比图片的宽度和输入要求的宽度是否一致，如果一致就认为找到一张 BMP 图片，读取出来，去 掉前面 54 字节的文件头，写入外部存储器。

bmp_read 状态机如下所示，有搜索命令以后，进入搜索状态“S_FIND”,开始不断地读取 SD 卡，找到符合要求的 BMP 图片，找到以后进入“S_READ_WAIT”，判断 FIFO 空间大小，如果 FIFO 空间足够大，进入“S_READ”状态。

bmp_read 模块状态机

| 信号名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| clk | in | 时钟输入 |
| rst | in | 异步复位输入，高复位 |
| ready | out | 空闲状态指示 |
| find | in | 搜索播放请求 |
| sd_init_done | in | sd 卡初始化完成 |
| state_code | out | 状态码 0，表示 sd 还在初始化 |

3 / 6

|  |  | 1，sd 卡初始化完成，等待按键按下 2，正在搜索 BMP 文件 3，找到 BMP 文件，正在读取 |
| --- | --- | --- |
| bmp_width | in | 搜索 BMP 图片的宽度 |
| write_req | out | 写外部存储器请求 |
| write_req_ack | in | 写外部存储器请求应答 |
| sd_sec_read | out | sd 卡读请求 |
| sd_sec_read_addr | out | sd 卡读请求扇区地址 |
| sd_sec_read_data | in | sd 卡读到的数据 |
| sd_sec_read_data_valid | in | sd 卡读数据有效 |
| sd_sec_read_end | in | sd 卡读请求完成 |
| bmp_data_wr_en | out | bmp 文件写使能 |
| bmp_data | out | bmp 文件的音频数据 |

bmp_read 模块端口

video_timing_data 模块完成视频时序到 FIFO 读取的信号的转换，主要原理就是把视频时序中

的“DE”做为 FIFO 的读信号，但是读出的数据会有延时，所以做了相应的对齐处理。

## 4 实验现象

（1） 格式化 sd 卡（fat32 格式），sd 卡必须是 2.0 以上的版本（容量大于 4G），格式

化时分配单元大小选择 4K 字节或 4K 字节的倍数，因为程序中是按照 4K 单元寻找 BMP

图片。

4 / 6

（2） 把 BMP 格式文件放到 sd 卡中，需要注意，BMP 图片数据存储是倒序，所以先用 图片处理工具上下颠倒一下。根据显示输出不同的分辨率，放置不同分辨率的图片，vga 输出采用 1024x768 分辨率，7 寸液晶屏模块 AN070 分辨率是 800x480,4.3 寸液晶屏模块 AN430 分辨率是 480x272。LCD 屏插在开发板的 J2 扩展口。

（3） 将准备好的 sd 卡注入开发板的 sd 卡槽（sd 卡不能带电插拔），上电，下载实验 程序，等待数码管变为 1 时，按下 KEY1，这个时候数码管会显示 2，表示正在搜索 BMP

文件，如果找到 BMP 会显示 3，这时候 VGA 显示器（或者液晶屏模块，根据实验工程选 择）就会显示相应的图片。

5 / 6

显示效果

6 / 6