课堂打铃系统FPGA设计

项目信息

名称：课堂打铃系统<Verilog><ISE>

软件：Xilinx ISE

语言：Verilog

代码功能

该课堂打铃系统基于FPGA实现，主要功能包括实时时钟显示和自动打铃控制。系统能够根据预设的课程时间表自动触发不同时长的铃声，包括长铃（12秒）、短铃（7秒）和间歇铃。支持手动时间设置功能，通过按键调整小时、分钟和秒数。系统采用BCD码转换和动态扫描显示技术，实时显示当前时间。

图片

图题：EVM31开发板

代码实现思路

系统采用模块化设计，主模块digital_clock作为控制器。分频模块将系统时钟分频为1Hz和1KHz信号。时间设置模块实现实时时钟功能，支持手动调整时间。打铃控制模块根据预设的课程时间表判断当前时间是否需要打铃，并控制蜂鸣器输出相应铃声。显示模块采用动态扫描技术驱动数码管显示时间信息。

代码结构

系统采用层次化模块结构：

- digital_clock.v - 顶层模块，集成所有功能模块

- fenping.v - 分频模块，产生1Hz和1KHz时钟

- time_set.v - 时间设置模块，实现实时时钟功能

- ring_ctrl.v - 打铃控制模块，根据时间表控制铃声

- disp.v - 显示模块，驱动数码管显示时间

- BCD.v - BCD码转换模块

各模块协同工作，实现完整的课堂打铃系统功能。

部分代码

// 打铃控制模块

module ring_ctrl(

input clk_in,        // 系统时钟

input hour_key,      // 小时按键

input minute_key,    // 分钟按键

input second_key,    // 秒按键

input[7:0]hour_BCD, // 小时BCD

input[7:0]minute_BCD,// 分钟BCD

input[7:0]second,   // 秒

output beep         // 低电平有效

);

reg long_ring;      // 长铃

reg short_ring;     // 短铃

reg stop_ring;      // 间歇铃

wire [15:0] time_hm;

assign time_hm={hour_BCD,minute_BCD};

// 长铃12秒

always@(posedge clk_in)

if(time_hm==16'h0630 || time_hm==16'h0710 || time_hm==16'h1216 ||

time_hm==16'h1730 || time_hm==16'h2330)

if(second>=0 && second<12)

long_ring<=1;

else

long_ring<=0;

else

long_ring<=0;

// 短铃7秒

always@(posedge clk_in)

if(time_hm==16'h0751 || time_hm==16'h1335 ||

time_hm==16'h0845 || time_hm==16'h0935 || time_hm==16'h1035 ||

time_hm==16'h1125 || time_hm==16'h1215 ||

time_hm==16'h1430 || time_hm==16'h1520 || time_hm==16'h1620 ||

time_hm==16'h1710 || time_hm==16'h1915 || time_hm==16'h2010 ||

time_hm==16'h2105 || time_hm==16'h0645)

if(second>=0 && second<7)

short_ring<=1;

else

short_ring<=0;

else

short_ring<=0;

// 间歇铃

always@(posedge clk_in)

if(time_hm==16'h0800 || time_hm==16'h0850 || time_hm==16'h0950 ||

time_hm==16'h1040 || time_hm==16'h1130 ||

time_hm==16'h1345 || time_hm==16'h1435 || time_hm==16'h1535 ||

time_hm==16'h1625 || time_hm==16'h1830 || time_hm==16'h1925 ||

time_hm==16'h2020)

if((second>=0 && second<3) || (second>=6 && second<9) ||

(second>=12 && second<15))

stop_ring<=1;

else

stop_ring<=0;

else

stop_ring<=0;

reg ring_en;

always@(posedge clk_in)

if(hour_key | minute_key |second_key) // 设置时间时关闭铃声

ring_en<=0;

else if(long_ring | short_ring | stop_ring)

ring_en<=1;

else

ring_en<=0;

assign beep=~ring_en; // 低电平有效

endmodule