多功能数字时钟FPGA设计

项目信息

名称：多功能数字时钟<Verilog><ISE>

软件：Xilinx ISE

语言：Verilog

代码功能

该数字时钟系统实现了三种主要功能：实时时钟显示、闹钟设置和秒表计时。系统支持模式切换，通过按键控制时间设置、闹钟设置和秒表操作。时钟显示采用动态扫描方式驱动数码管，具备完整的时分秒计时功能，闹钟可设置特定时间触发蜂鸣器报警，秒表支持开始/暂停/复位操作。

图片

图题：nexys3开发板

代码实现思路

系统采用模块化设计，主模块Digital_clock作为顶层控制器，协调各功能模块工作。分频模块将50MHz系统时钟分频为1Hz和100Hz时钟信号。按键消抖模块处理外部按键输入。模式设置模块实现三种工作模式的切换。计时模块负责实时时钟功能，闹钟模块实现闹钟设置，秒表模块提供精确计时功能。显示模块采用动态扫描技术驱动数码管显示不同模式下的时间信息。

代码结构

系统采用层次化模块结构：

- Digital_clock.v - 顶层模块，集成所有功能模块

- fenping.v - 分频模块，产生1Hz和100Hz时钟

- key_jitter.v - 按键消抖模块

- set_mode.v - 模式设置模块

- jishi.v - 实时时钟模块

- alarm_clock.v - 闹钟设置模块

- stopwatch.v - 秒表计时模块

- Bell.v - 蜂鸣器控制模块

- display.v - 数码管显示模块

各模块通过信号线连接，实现数据传递和状态控制，系统运行稳定可靠。

部分代码

// 实时时钟模块

module jishi(

input clk_50M,

input clk_1Hz,

input [3:0] state_mode, // 当前模式

input set_time_key,      // 设置时间

input confirm_key,       // 确认

input change_time_key,   // 改变时间

output [7:0] hour_time, // 时

output [7:0] minute_time,// 分

output [7:0] second_time // 秒

);

reg [7:0] hour=8'd12;    // 时

reg [7:0] minute=8'd59; // 分

reg [7:0] second=8'd00;  // 秒

parameter state_time=2'd0;      // 正常计时状态

parameter state_set_hour=2'd1;  // 设置小时状态

parameter state_set_minute=2'd2;// 设置分钟状态

reg [1:0] state=state_time;    // 默认正常计时状态

// 状态机控制

always@(posedge clk_50M)

if(state_mode==4'd0) // 当前模式为实时时钟

case(state)

state_time:

if(set_time_key)    // 设置键按下，进入设置小时状态

state<=state_set_hour;

else

state<=state_time;

state_set_hour:

if(confirm_key)     // 确认键按下，进入设置分钟状态

state<=state_set_minute;

else

state<=state_set_hour;

// 其他状态处理...

endcase

else

state<=state_time;

// 时间计数逻辑

always@(posedge clk_50M)

case(state)

state_time:

if(clk_1Hz) // 1秒时钟触发

if(hour==8'd23 && minute==8'd59 && second==8'd59)begin

hour<=8'd0;

minute<=8'd0;

second<=8'd0;

end

// 其他时间递增逻辑...

state_set_hour:

if(change_time_key)

if(hour==8'd23)

hour<=8'd0;

else

hour<=hour+8'd1;

// 其他状态处理...

endcase

assign hour_time=hour;

assign minute_time=minute;

assign second_time=second;

endmodule