出租车计费系统FPGA设计

项目信息

名称：出租车计费系统<Verilog><ISE>

软件：Xilinx ISE

语言：Verilog

代码功能

该出租车计费系统基于FPGA实现完整的计费功能，包括起步价计算、里程计费和时间计费。系统支持三种计费模式：起步阶段（3公里内）、里程计费（速度大于1m/s）和时间计费（速度小于等于1m/s）。具有上客、下客、速度调节等控制功能，实时计算并显示费用。系统采用状态机设计，确保计费逻辑的正确性和稳定性。

图片

图题：EVM31开发板

代码实现思路

系统采用五状态状态机设计：空闲状态、起步阶段、里程计费、时间计费和完成状态。速度检测模块根据外部速度信号计算实际行驶速度。计费逻辑根据行驶距离和时间自动切换计费模式，起步价90角，超过3公里后按里程（50米1角）和时间（10秒1角）计费。显示模块采用动态扫描技术驱动数码管显示费用信息。

代码结构

系统采用层次化模块结构：

- taxi.v - 主计费模块，实现状态机和计费逻辑

- taxi_top.v - 顶层模块，集成所有功能

- div.v - 除法运算模块，用于费用计算

- debounce.v - 按键消抖模块

- bcd_8421.v - BCD码转换模块

- hc595_ctrl.v - 74HC595控制模块

- seg_dynamic.v - 动态显示模块

- speed_gen.v - 速度生成模块

各模块协同工作，实现完整的出租车计费功能。

部分代码

// 出租车计费主模块

module taxi#(

parameter TIME_1S = 50000000    // 1秒时间

)(

input clk,          // 50MHz时钟输入

input rst_n,

input speed_flag,   // 模拟速度的按键   一次按键增加速度

input key_start,    // 上客开始计费按钮

input key_off,      // 下客按钮

output reg led,     // led指示灯

output reg [19:0] cost  // 费用

);

parameter IDLE = 5'b00001;         // 等客阶段

parameter WORK_STEP = 5'b00010;    // 起步阶段 3Km以内

parameter WORK_MILEAGE = 5'b00100; // 超过3km使用里程计费

parameter WORK_TIME = 5'b01000;    // 超过3km使用时间计费

parameter DONE = 5'b10000;         // 下客阶段

reg [4:0] state;                   // 状态寄存器

// 按键消抖处理

reg key_start_buf0, key_start_buf1;

reg key_off_buf0, key_off_buf1;

wire start_en, off_en;

assign start_en = ((key_start_buf0 == 1'b1) & (key_start_buf1 == 1'b0)) ? 1'b1 : 1'b0;

assign off_en = ((key_off_buf0 == 1'b1) & (key_off_buf1 == 1'b0)) ? 1'b1 : 1'b0;

// 计费逻辑

wire [19:0] cost_buf;

assign cost_buf = (distance >= 3000) ? business_distance[19:0] + business_time[19:0] + 90 : 20'd90;

// 状态机转换

always@(posedge clk or negedge rst_n)

if (rst_n == 1'b0)

state <= IDLE;

else

case (state)

IDLE:

if (start_en == 1'b1)

state <= WORK_STEP;

else

state <= IDLE;

WORK_STEP:

if (off_en == 1'b1)        // 下客时完成

state <= DONE;

else if (distance >= 3000) // 超过起步距离

if (speed > 1)         // 速度大于1m/s使用里程计费

state <= WORK_MILEAGE;

else                   // 速度小于等于1m/s使用时间计费

state <= WORK_TIME;

else

state <= WORK_STEP;

// 其他状态转换逻辑...

endcase

// 状态机输出信号

always@(posedge clk or negedge rst_n)

if (rst_n == 1'b0)

distance <= 20'b0;

time_cnt_1s <= 32'b0;

time_cnt <= 20'b0;

cost <= 20'b0;

led <= 1'b0;

else

case (state)

IDLE:

distance <= 20'b0;

cost <= 20'b0;

led <= 1'b0;

WORK_STEP:

if (time_cnt_1s >= TIME_1S - 1'b1) // 计时

time_cnt_1s <= 32'b0;

distance <= distance + speed * 2; // 距离累加

cost <= 20'd90;  // 起步价90角

led <= 1'b1;

// 其他状态输出逻辑...

endcase

endmodule