高精度秒表与倒计时器系统

项目概述

名称： 高精度秒表倒计时器系统（Verilog/Quartus）

软件： Quartus II

语言： Verilog

代码功能

本项目实现了一个高精度的秒表和倒计时器系统，具备两种工作模式和精确的时间控制功能。系统主要功能包括：

- 高精度秒表功能：实现启动、暂停、复位操作，精度达到10毫秒

- 倒计时器功能：可设置倒计时时间，支持分钟、秒钟、毫秒设置

- 双模式切换：通过模式按键在秒表和倒计时器之间切换

- 实时显示：六位数码管动态显示时间数据，支持小数点显示

- 精确计时：基于100Hz时钟实现10毫秒级精度计时

- 智能控制：按键消抖处理，确保操作稳定性

- 状态指示：LED指示灯显示当前工作模式

代码实现思路

系统架构设计

系统采用模块化设计，主要包含五个核心功能模块：

- 顶层控制模块：集成所有功能模块，实现模式切换和数据路由

- 秒表模块：实现正计时功能，支持启动、暂停、复位操作

- 倒计时模块：实现倒计时功能，支持时间设置和倒计时控制

- 显示模块：六位数码管动态扫描显示，支持小数点显示

- 时钟分频模块：将50MHz时钟分频为100Hz工作时钟

状态机设计

秒表和倒计时模块均采用四状态状态机实现完整的控制流程：

- 空闲状态：系统初始化，等待用户操作

- 计时状态：正在计时或倒计时

- 暂停状态：计时暂停，保持当前时间

- 复位状态：时间清零，准备重新开始

代码结构

模块层次结构

Digital_clock (顶层模块)

├── stopwatch (秒表模块)

├── countdown (倒计时模块)

├── display (显示控制模块)

├── set_mode (模式设置模块)

└── fenping (时钟分频模块)

模块功能描述

- Digital_clock.v：顶层模块，集成所有功能模块

- stopwatch.v：秒表功能模块，实现正计时

- countdown.v：倒计时功能模块，支持时间设置

- display.v：显示控制，支持六位数码管动态扫描

- set_mode.v：模式切换控制，LED状态指示

- fenping.v：时钟分频，50MHz→100Hz

显示系统设计

系统采用六位数码管动态扫描显示，显示格式为：

- 秒表模式：分 秒.毫秒（如：12 34.56）

- 倒计时模式：分 秒.毫秒（如：05 30.00）

其中秒和毫秒之间的小数点通过特殊段选码实现，提高显示可读性。

- 工程文件

- 程序文件

- 程序编译

- RTL图

- 管脚分配

- Testbench

- 仿真图

- 分频模块

- 倒计时模块

- 正计时模块

- 显示模块

- 按键模块

- 模块控制模块