8086接口缓存与同步串行发送 VHDL ModelSim

项目信息

名称：8086接口缓存与同步串行发送 VHDL ModelSim

软件：ModelSim

语言：VHDL

代码功能

该工程实现一个带缓冲的串行发送模块：外部以8086兼容的片选/读写/地址信号写入8位数据，模块内部用环形缓冲区存储数据；在同步信号FS到来时，若缓冲区累计数据达到阈值，则按固定节拍把若干字节从高位到低位串行输出到TXD；若数据不足，则输出空闲字节用于占位，保证链路连续性。

代码实现思路

实现上把“并行写入”和“串行发送”分离：写入过程在2MHz时钟下对片选与写信号进行采样，将D总线数据写入数组并推进写指针；发送过程使用状态机等待FS的有效窗口，在满足“缓存中至少4字节”等条件后进入发送状态。每个字节通过位计数器控制移位输出，高位先出；当一个字节发送完成时产生读走脉冲推进读指针并更新待发送字节。这种结构既能适配不均匀的写入节奏，又能在同步场景下稳定地输出固定长度的帧数据。

代码结构

代码主体由三部分组成：1）环形缓冲区与读写指针，完成数据入队/出队统计；2）主状态机，决定当前输出空闲字节还是输出有效数据；3）位计数与移位逻辑，将字节转换为串行比特流。模块的关键接口是FS：FS有效时优先尝试输出有效数据帧；否则维持空闲字节输出。通过data_count限制出队条件，避免在帧发送过程中出现数据不完整。

- 程序文件

- Testbench

- 程序编译

- 仿真图

部分代码

serial_data_tx.vhd

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity serial_data_tx is
    Port (
        -- 8086兼容接口信号
        WR_n    : in  STD_LOGIC;                    -- 写信号（低有效）
        RD_n    : in  STD_LOGIC;                    -- 读信号（低有效）
        D       : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); -- 双向数据线
        A0      : in  STD_LOGIC;                    -- 地址线
        CS_n    : in  STD_LOGIC;                    -- 片选信号
        
        -- 时钟和同步信号
        CLK_2M  : in  STD_LOGIC;                    -- 2.048MHz时钟
        FS      : in  STD_LOGIC;                    -- 同步信号（低有效）
        
        -- 串行输出
        TXD     : out STD_LOGIC                     -- 串行数据输出
    );
end serial_data_tx;

architecture Behavioral of serial_data_tx is
    -- 数据缓冲区 - 存储4个字节
    type data_buffer_type is array (0 to 7) of STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
    signal data_buffer : data_buffer_type;
    signal write_ptr : integer range 0 to 7 := 0;  -- 写指针
	 signal read_ptr : integer range 0 to 7 := 0;  -- 读指针
    signal data_count : integer range 0 to 8 := 0; -- 缓冲区中数据个数
    signal FS_D : STD_LOGIC:='0';
	 signal ram_rd : STD_LOGIC:='0';
	 signal send_data : integer range 0 to 7 := 0;  
	 signal bit_count : integer range 0 to 7 := 0;  --每个字节的位计数0~7
	 signal bit_count_d: integer range 0 to 7 := 0;
	 signal preread_byte : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := X"7E"; --当前发送的字节
	 signal current_send_byte : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := X"7E"; --当前发送的字节
	 signal tx_byte : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) := X"7E"; --发送的字节
    -- 状态机
    type state_type is (IDLE, SYNC_WAIT, TRANSMIT, TRANS_DATA, TRANS_IDLE);
    signal current_state : state_type := IDLE;
    
begin
    -- 8086兼容的读写接口
    process(CLK_2M)
    begin
        if rising_edge(CLK_2M) then
            -- 写操作：向数据缓冲区写入数据
            if CS_n = '0' and WR_n = '0' and A0 = '0' then
                if data_count < 8 then
                    data_buffer(write_ptr) <= D;
                    write_ptr <= (write_ptr + 1) mod 8;
                    data_count <= data_count + 1;
                end if;
				elsif ram_rd = '1' then --读走
					if data_count > 0 then
						data_count <= data_count - 1;
						--read_ptr <= (read_ptr + 1) mod 8;
					end if;
            end if;
        end if;
	    end process;
		 
		
    -- 主状态机
    process(CLK_2M)
    begin
        if rising_edge(CLK_2M) then
            -- 主状态机
            case current_state is
                when IDLE =>
                    current_state <= SYNC_WAIT;
                when SYNC_WAIT => --等待FS
                    if FS = '0' then
                        current_state <= TRANSMIT;
                    else
                        current_state <= TRANS_IDLE;
                    end if;
                when TRANSMIT => --发送
                    if data_count >= 4 then --buffer中够4字节
                        current_state <= TRANS_DATA;
                    else
                        current_state <= TRANS_IDLE;
                    end if;
                when TRANS_DATA => --发送数据	  
                    if send_data = 3 and bit_count = 7 then --已经发送4个字节
                        current_state <= TRANS_IDLE;
                    else
                        current_state <= TRANS_DATA;
                    end if;
                when TRANS_IDLE => --发送空闲字节
                    if FS = '0'  then --and bit_count = 7
						if(data_count >= 4 )then
							current_state <= TRANS_DATA;
						else
							current_state <= TRANS_IDLE;
							end if;
                    else
                        current_state <= TRANS_IDLE;
                    end if;
                when others => 
                    current_state <= IDLE;
            end case;
        end if;
    end process;

	 --控制send_data，发送的字节数
    process(CLK_2M)
    begin
        if rising_edge(CLK_2M) then
            case current_state is
                when TRANSMIT =>
                    send_data <= 0; -- 重置发送字节计数
                when TRANS_DATA =>
                    if bit_count = 7 then -- 一个字节发送完成
                        if send_data < 3 then
                            send_data <= send_data + 1;
						else
							send_data <= 0; 
                        end if;
                    end if;
                when TRANS_IDLE =>
                    send_data <= 0; -- 重置发送字节计数
                when others =>
                    null;
            end case;
        end if;
    end process;	 	
	 
	 --控制bit_count--每个字节的位计数
    process(CLK_2M)
    begin
        if rising_edge(CLK_2M) then
            case current_state is
                when TRANSMIT =>
                    bit_count <= 0; -- 重置位计数
                when TRANS_DATA | TRANS_IDLE =>
                    if bit_count = 7 then
                        bit_count <= 0; -- 一个字节发送完成，重置位计数
                    else
                        bit_count <= bit_count + 1; -- 位计数递增
                    end if;
                when others =>
                    null;
            end case;
        end if;
    end process;	    

 	 --控制每次发送的字节内容
    process(CLK_2M)
    begin
        if rising_edge(CLK_2M) then
            -- 默认ram_rd为低电平
            ram_rd <= '0';
            
            case current_state is
               -- when TRANSMIT =>
                   --进入发送状态时，准备第一个字节
                   -- if data_count >= 4 then
                       -- preread_byte <= data_buffer(read_ptr);
                   -- else
                       -- preread_byte <= X"7E"; -- 空闲字节
                   -- end if;
                when TRANS_DATA =>
                    if bit_count = 0 then -- 当前字节发送完成，准备下一个字节
                        -- 产生ram_rd脉冲，表示读走一个数据
                        ram_rd <= '1';
						read_ptr <= (read_ptr + 1) mod 8;
                        -- 准备下一个字节
                        preread_byte <= data_buffer(read_ptr);
                    end if;
                when TRANS_IDLE =>
                    preread_byte <= X"7E"; -- 空闲字节
                when others =>
                    null;
            end case;
        end if;
    end process;

    process(CLK_2M)
    begin
        if rising_edge(CLK_2M) then
			bit_count_d<=bit_count;
			current_send_byte<=preread_byte;
        end if;
    end process;	
	--				tx_byte<=std_logic_vector(shift_left(unsigned (preread_byte),bit_count)); -- 数据左移
    --                TXD <= tx_byte(7);--最终输出移位后信号的最高位	
		 
 	-- 控制将待发送的字节转换为串行输出，高位在前
    process(current_state,preread_byte,bit_count_d)
    begin
            case current_state is
                when IDLE | SYNC_WAIT =>
                    TXD <= '0'; -- 空闲时输出高电平
					tx_byte<=X"7E";
                when TRANSMIT =>
                    TXD <= '0'; -- 准备发送时输出高电平
                when TRANS_DATA | TRANS_IDLE =>
                    ---数据左移