DS18B20温度采集与数码管显示 Verilog QuartusII

项目信息

名称：DS18B20温度采集与数码管显示 Verilog QuartusII

软件：QuartusII

语言：Verilog

代码功能

该工程实现DS18B20单总线温度采集与数码管显示：驱动模块按照初始化、发送跳过ROM命令、启动温度转换、等待转换完成、读取温度寄存器等步骤与传感器通信，得到原始温度数据并进行符号与数值处理；显示模块把温度数据组织为数码管动态扫描的段码与位选信号，并支持通过拨码开关切换显示内容。

相关图片

开发板.png

代码实现思路

核心难点是单总线严格的时序。工程通过对系统时钟分频得到1us节拍，并在该节拍下实现微秒计时器，从而精确生成复位脉冲、写时隙与读时隙。状态机按DS18B20的标准流程推进：初始化检测存在脉冲；写入命令字节时逐位控制dq拉低/释放；读取温度时按位采样并拼接成16位原始数据，再进行符号与量化处理输出。顶层把温度值交给数码管扫描模块，最终实现稳定、可观察的温度显示。

代码结构

顶层temp_disp只做模块集成：ds18b20_dri负责传感器通信与温度计算，display负责动态数码管扫描与显示组织。ds18b20_dri内部进一步拆分为：1us时钟与微秒计数；主状态机（初始化/写字节/等待/读字节）；以及写位/读位的流程控制计数器。这样把“时序生成”和“流程控制”分开，既便于调试，也方便根据不同主频调整分频参数。

- 工程文件

- 程序文件

- 程序编译

- RTL图

- 管脚分配

- 仿真图

- 整体仿真图

- （使用force生成温度）

- Testbench

- 仿真图

- DS18B20模块仿真图

- Testbench

- 仿真图

- 显示模块仿真图

- Testbench

- 仿真图

文件/模块一览

temp_disp_bd\display.v：display

temp_disp_bd\temp_disp_bd\display.v：display

temp_disp_sim\display.v：display

部分代码

temp_disp_sim\ds18b20_dri.v

// Descriptions:        DS18B20驱动模块
//****************************************************************************************//

module ds18b20_dri(
    //module clock
    input              clk        ,         // 时钟信号（50MHz）
    input              rst_n      ,         // 复位信号

    //user interface
    inout              dq         ,         // DS18B20的DQ引脚数据
    output reg [19:0]  temp_data  ,         // 转换后得到的温度值
    output reg         sign                 // 符号位
);

//parameter define
localparam  ROM_SKIP_CMD = 8'hcc;           // 跳过 ROM 命令
localparam  CONVERT_CMD  = 8'h44;           // 温度转换命令
localparam  READ_TEMP    = 8'hbe;           // 读 DS1820 温度暂存器命令
//state define
localparam  init         = 3'd1 ;           // 初始化状态
localparam  rom_skip     = 3'd2 ;           // 加载跳过ROM命令
localparam  wr_byte      = 3'd3 ;           // 写字节状态
localparam  temp_convert = 3'd4 ;           // 加载温度转换命令
localparam  delay        = 3'd5 ;           // 延时等待温度转换结束
localparam  rd_temp      = 3'd6 ;           // 加载读温度命令
localparam  rd_byte      = 3'd7 ;           // 读字节状态

//reg define
reg     [ 4:0]         cnt         ;        // 分频计数器
reg                    clk_1us     ;        // 1MHz时钟
reg     [19:0]         cnt_1us     ;        // 微秒计数
reg     [ 2:0]         cur_state   ;        // 当前状态
reg     [ 2:0]         next_state  ;        // 下一状态
reg     [ 3:0]         flow_cnt    ;        // 流转计数
reg     [ 3:0]         wr_cnt      ;        // 写计数
reg     [ 4:0]         rd_cnt      ;        // 读计数
reg     [ 7:0]         wr_data     ;        // 写入DS18B20的数据
reg     [ 4:0]         bit_width   ;        // 读取的数据的位宽
reg     [15:0]         rd_data     ;        // 采集到的数据
reg     [15:0]         org_data    ;        // 读取到的原始温度数据
reg     [10:0]         data1       ;        // 对原理温度进行符号处理
reg     [ 3:0]         cmd_cnt     ;        // 发送命令计数
reg                    init_done   ;        // 初始化完成信号
reg                    st_done     ;        // 完成信号
reg                    cnt_1us_en  ;        // 使能计时
reg                    dq_out      ;        // DS18B20的dq输出

//wire define
wire    [19:0]         data2       ;        // 对处理后的进行转换处理

//*****************************************************
//**                    main code
//*****************************************************

assign dq = dq_out;

//分频生成1MHz的时钟信号
always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        cnt     <= 5'b0;
        clk_1us <= 1'b0;
    end
    else if(cnt < 5'd24) begin
        cnt     <= cnt + 1'b1;
        clk_1us <= clk_1us;
    end
    else begin
        cnt     <= 5'b0;
        clk_1us <= ~clk_1us;
    end
end

//微秒计时
always @ (posedge clk_1us or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n)
        cnt_1us <= 20'b0;
    else if (cnt_1us_en)
        cnt_1us <= cnt_1us + 1'b1;
    else
        cnt_1us <= 20'b0;
end

//状态跳转
always @ (posedge clk_1us or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n)
        cur_state <= init;
    else 
        cur_state <= next_state;
end

//组合逻辑状态判断转换条件
always @( * ) begin
    case(cur_state)
        init: begin                             // 初始化状态
            if (init_done)
                next_state = rom_skip;
            else
                next_state = init;
        end
        rom_skip: begin                         // 加载跳过ROM命令
            if(st_done)
                next_state = wr_byte;
            else
                next_state = rom_skip;
        end
        wr_byte: begin                          // 发送命令
            if(st_done)
                case(cmd_cnt)                   // 根据命令序号，判断下个状态
                    4'b1: next_state = temp_convert;
                    4'd2: next_state = delay;
                    4'd3: next_state = rd_temp;
                    4'd4: next_state = rd_byte;
                    default: 
					      next_state = temp_convert;
                endcase
            else
                next_state = wr_byte;
        end
        temp_convert: begin                     // 加载温度转换命令
            if(st_done)
                next_state = wr_byte;
            else
                next_state = temp_convert;
        end
        delay: begin                            // 延时等待温度转换结束
            if(st_done)
                next_state = init;
            else
                next_state = delay;
        end
        rd_temp: begin                          // 加载读温度命令
            if(st_done)
                next_state = wr_byte;
            else
                next_state = rd_temp;
        end
        rd_byte: begin                          // 读数据线上的数据
            if(st_done)
                next_state = init;
            else
                next_state = rd_byte;
        end
        default: next_state = init;
    endcase
end

//整个操作步骤为初始化、发送跳过ROM操作命令、发送温度转换指令、
//再初始化、再发送跳过ROM操作指令、发送读数据指令。
always @ (posedge clk_1us or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n) begin
        flow_cnt     <=  4'b0;
        init_done    <=  1'b0;
        cnt_1us_en   <=  1'b1;
        dq_out       <=  1'bZ;
        st_done      <=  1'b0;
        rd_data      <= 16'b0;
        rd_cnt       <=  5'd0;
        wr_cnt       <=  4'd0;
        cmd_cnt      <=  3'd0;
		  bit_width <= 5'd16;					//指定读数据个数
		  org_data  <= 16'd0;
    end
    else begin
        st_done <= 1'b0;
        case (next_state)
            init:begin                              //初始化
                init_done <= 1'b0;
                case(flow_cnt)
                    4'd0:
						flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
						4'd1: begin					//发出500us复位脉冲
                        cnt_1us_en <= 1'b1;         
                        if(cnt_1us < 20'd500)
                            dq_out <= 1'b0;         
                        else begin
                            cnt_1us_en <= 1'b0;
                            dq_out <= 1'bz;
                            flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
                        end
                    end
                    4'd2:begin						//释放总线，等待30us
                        cnt_1us_en <= 1'b1;
                        if(cnt_1us < 20'd30)
                            dq_out <= 1'bz;
                        else
                            flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
                    end
                    4'd3: begin						//检测响应信号
                        if(!dq)
                            flow_cnt <= flow_cnt + 1'b1;
                        else
                            flow_cnt <= flow_cnt;
                    end
                    4'd4: begin						//等待初始化结束
                        if(cnt_1us == 20'd500) begin
                            cnt_1us_en <= 1'b0;
                            init_done  <= 1'b1;		//初始化完成
                            flow_cnt   <= 4'd0;
                        end